國立清華大學

超大型積體電路設計VLSI Design

任課教授 : 謝志成 教授

組別 : 第27組

學生 : 趙丞清 蕭方凱

學號 : 111063549 111063548

繳交日期 : 112年1月16號

目錄

Block Diagram	4

1.	Draw top view of your system design and explain why you choose this architecture and how your design operated.	4

2.	Draw sub-block in gate level and transistor level hierarchical and explain why you use them.	4

Layout	7

1.	Print-screen the whole design (with size & area) and sub-blocks.	7

2.	DRC summary with no error (excluding the optional rules).	9

3.	LVS report.	9

Simulation Results	10

1.	Pre-sim result and post-sim results, need to compare and explain the difference between them.	10

2.	Waveforms (cursor is needed) and tables (filled with measured data) for all modulus modes.	11

Conclusion	15

圖目錄

Fig 1 Multi-Modulus Frequency Divider	4

Fig 2 2/3 Modulus Frequency Divider	4

Fig 3 Flip-Flop	4

Fig 4 inverter	5

Fig 5 2 input NAND	5

Fig 6 2/3除頻器電路架構	5

Fig 7 2/3除頻器輸出時序圖	5

Fig 8 Multi-Modulus Frequency Divider電路架構	6

Fig 9 2 input NAND Layout	7

Fig 10 Inverter Layout	7

Fig 11 DFF Layout	7

Fig 12 /2/3 Divider	8

Fig 13 Final - /16/17/18/19 Divider Layout	8

Fig 14 DRC result	9

Fig 15 LVS report	9

Fig 16 pre-sim TT corner	11

Fig 17 pre-sim SF corner	11

Fig 18 pre-sim FS corner	11

Fig 19 pre-sim FF corner	12

Fig 20 pre-sim SS corner	12

Fig 21 post-sim TT corner	13

Fig 22 post-sim SF corner	13

Fig 23 post-sim FS corner	13

Fig 24 post-sim FF corner	14

Fig 25 post-sim SS corner	14

Block Diagram

Draw top view of your system design and explain why you choose this architecture and how your design operated.

Draw sub-block in gate level and transistor level hierarchical and explain why you use them.

Fig 1 Multi-Modulus Frequency Divider

Fig 2 2/3 Modulus Frequency Divider

Fig 3 Flip-Flop

Fig 4 inverter

Fig 5 2 input NAND

Fig 6 2/3除頻器電路架構

Fig 7 2/3除頻器輸出時序圖

Fig 8 Multi-Modulus Frequency Divider電路架構

設計方法

- 尺寸架構設計

一開始測量unit inverter的βratio(μnμp) 為4.15，因此若要設計最小Delay，2-input NAND的pmos size 及 nmos size比例應為2:2，但考量到Layout面積及功耗，我們先將2-input NAND  size設計成0.3μ/0.3μ，inverter的部分則為0.3μ/0.3μ，實際模擬後此比例也可以得到最小的Delay，但是在部分Corner下電路無法順利運作，推測是因size越小等效電阻越大電流不夠大，於是我們將NAND的尺寸調成0.6μ/0.6μ，Inverter則維持原比例，調整後電路在5個corner下接可正常運作。

- 電路架構設計

Flip-Flop電路如fig.3所示，為hw4作業的positive-edge-triggered D flip-

flop，運用本學期所學到的內容，再將尺寸更進一步的縮小，但缺點是電晶體數量太多，造成的延遲也較大，所以性能表現上沒有特別理想，另外layout也造成面積過大的問題。

除頻器的電路圖如fig.6，由四個2/3 cell串接組成，除第四級外，每級都會由下一級的回授得到控制，並藉由第一級以及第二級的控制訊號來控制除數，除數可以表示為:N=24+C0×20+C1×21，因此藉由控制C0和C1的訓號就可以改變除數16、17、18、19倍的頻率。

2/3除頻器由模態控制端(0和1)控制除以2或3，只有在Con及Modin都為1時，其內部電路才會多一個週期的訊號，使輸出除以3，fig.6為一個2/3除頻器的架構，電路由四個flip-flop以及2-input NAND所組成，架構由三個輸入，分別為CLK(輸入頻率)、Modin(模態輸入)、Con(數位控制訊號)，以及兩個輸出分別為Fout(頻率輸出端)，前端模態輸出端Modout，此架構可以分成兩個部分，第一部分為預除頻邏輯(Prescaler Logic) ，第二部分為回授邏輯(End-of-Cycle Logic)。預除頻邏輯(Prescaler Logic)在一般情況下，為一個除以二的結構，當若Modin接收到來自後級的輸出訊號且數位邏輯C=1時，則就會變成一個除以三的移頻器，如fig.7波形所示。

Layout

Print-screen the whole design (with size & area) and sub-blocks.

Fig 9 2 input NAND Layout

Fig 10 Inverter Layout

Fig 11 DFF Layout

Fig 12 /2/3 Divider

Fig 13 Final - /16/17/18/19 Divider Layout

Area = 70.21 x 67.67 =4751.111μm2

DRC summary with no error (excluding the optional rules).

Fig 14 DRC result

LVS report.

Fig 15 LVS report

Simulation Results

Pre-sim result and post-sim results, need to compare and explain the difference between them.

fmax(MHz)

| Corner | TT | SF | FS | SS | FF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-sim | 943.4 | 384.62 | 925.3 | 312.5 | 952.38 |
| Post-sim | 714.3 | 286 | 690 | 243.9 | 917.43 |

Power:

TT

| mode | 16 | 17 | 18 | 19 | Avg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-sim | 1.2174mW | 1.1838mW | 1.1874mW | 1.159mW | 1.186.9mW |
| Post-sim | 1.1247mW | 1.0444mW | 1.0958mW | 1.0689mW | 1.0835mW |

SF

| mode | 16 | 17 | 18 | 19 | Avg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-sim | 0.5675mW | 0.554mW | 0.5577mW | 0.5488mW | 0.5582mW |
| Post-sim | 0.5015mW | 0.4921mW | 0.4929mW | 0.4976mW | 0.496mW |

FS

| mode | 16 | 17 | 18 | 19 | Avg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-sim | 1.197mW | 1.164mW | 1.168mW | 1.140mW | 1.167mW |
| Post-sim | 1.088mW | 1.057mW | 1.061mW | 1.035mW | 1.060mW |

SS

| mode | 16 | 17 | 18 | 19 | Avg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-sim | 0.4798mW | 0.467mW | 0.468mW | 0.466mW | 0.470mW |
| Post-sim | 0.435mW | 0.424mW | 0.424mW | 0.428mW | 0.428mW |

FF

| mode | 16 | 17 | 18 | 19 | Avg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-sim | 1.2539mW | 1.2197mW | 1224mW | 1197.3mW | 1.2237mW |
| Post-sim | 1.4393mW | 1.4390mW | 1.4479mW | 1.4035mW | 1.4324mW |

Waveforms (cursor is needed) and tables (filled with measured data) for all modulus modes.

Pre-sim:

Fig 16 pre-sim TT corner

Fig 17 pre-sim SF corner

Fig 18 pre-sim FS corner

Fig 19 pre-sim FF corner

Fig 20 pre-sim SS corner

All Corners’ to different divider Frequency (MHz):

Post-sim:

Fig 21 post-sim TT corner

Fig 22 post-sim SF corner

Fig 23 post-sim FS corner

Fig 24 post-sim FF corner

Fig 25 post-sim SS corner

All Corners’ to different divider Frequency(MHz):

FOM=fmaxPower×Area=0.068GHzW×μm2

Conclusion

本組花了四天完成專題，雖然電路功能可正常運作，但在跑模擬時，認為頻率太小，每個corner的頻率表現都有很大的進步空間，針對頻率這點改善方法，本組認為DFF的設計是關鍵，我們這次採用之前作業的D Flip-Flop電路，但實現DFF功能的電路有非常多種，TSPC、E-TSPC都是更好的選擇，若設計DFF時使用這些更快速的電路方案，頻率表現一定會有明顯的提升。

第二點改進的地方是Layout面積，造成面積過大的原因本組認為有兩個，第一個同樣是DFF的設計，我們使用的DFF電路不僅頻率較小，且電路相當大，用到的邏輯很多，意味著MOS數量肯定不會少，實際數據本組DFF Layout使用了20個MOS，相較之下TSPC只用了12個MOS即可實現，且有更優秀的頻率表現，所以若改善DFF電路設計，不僅在頻率表現有所提升亦可減少Layout面積。第二個改善Layout面積的方法同樣是電路設計，本組在使用DFF及AND gate的邏輯組合下完成一個可以實現除以2或3的除頻器，接著將此除頻器串接成四個，實現除以16、17、18、19的除頻器，串接四個是造成Layout面積最大的原因，因為做出除以2或3的除頻器後，其實可以靠加入其他邏輯去實現除以16、17、18、19的除頻器，不須再串聯成四個。

總結來說，使用TSPC及使用一個除以2或3的除頻器與其他邏輯組合

，代替串連四個除以2或3的除頻器，可以增加頻率亦可減少Layout面積，但有個tradeoff，功耗會稍微增加，因TSPC的速度快自然功耗會較大。不過在Layout的面積差距及頻寬表現上使用TSPC帶來的好處遠大於其功耗上付出的代價，套用本專題FoM，估計可以使FoM提升10倍以上。

這次在Layout時，本組決定盡可能畫出方正的Layout，也確實做到了，就美觀上而言表現還算滿意，且方正面積必為最小面積，前提是電路相同，若在設計電路時有更好的想法，再加上Layout排版的表現，肯定能做出一份擁有更好performance的專題。